- 1 -

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ KOBIERZYCKO – SĘDZICE

NA DZIAŁKACH NR 144/2, 125, 36, 423, 415, 420, 493, 486, 489/1

GMINA WRÓBLEW

1.Przedmiot, zakres i cel opracowania

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski na przebudowę drogi  gminnej kobierzycko – Sędzice zlokalizowanej :

obręb : Kobierzycko       działki : 144/2, 125, 36, 423, 415, 420

obręb : Sędzice   działki :  493, 486, 489/1

1.2 Zakres i ogólna charakterystyka

Inwestycja obejmuje wykonanie :

a/na odcinku od DK nr 12 w km 0+000 do torów kolejowych w km 0+655,5

– roboty rozbiórkowe

-wycinka 9 szt szt. drzew (stare robinie)

-poszerzenie jezdni do 5,50 m wraz z poboczami szerokości 0,80 m

-podniesienie niwelety nawierzchni na odcinku od km 0+110 do km 0+335

-wykonanie ścieku z kostki brukowej

-wykonanie chodnika i murku z elementów prefabrykowanych

-ułożenie krawężników

-wykonanie wysepki azylowej

-wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego 0/31,5  i z kostki brukowej

-pobudowanie przepustu drogowego śr. 60 cm i wydłużenie przepustu śr. 40 cm

-umocnienie rowu płytami ażurowymi 60x40x10

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg tabeli wyrównań

- 2 -

-ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm

-odmulenie rowów przydrożnych

-wykonanie poboczy nieumocnionych

-wykonanie oznakowania pionowego

-wykonanie oznakowania poziomego

b/na odcinku od torów kolejowych w km 0+713,3 do skrzyżowania w km 1+101

– roboty rozbiórkowe

-poszerzenie jezdni do 5,50 m wraz z poboczami szerokości 0,80 m

-likwidacja przepustu drogowego śr. 60 cm

-likwidacja miejsc przełomowych – wg tabeli przełomów

-wykonanie ścieku z kostki brukowej

-wykonanie chodnika

-ułożenie krawężników

-wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego 0/31,5 i z kostki brukowej

-ustawienie w rowie koryt ściekowych KPED

-umocnienie rowu płytami ażurowymi 60x40x10

-wydłużenie przepustu drogowego śr. 50 cm

-wykonanie 3 szt wpustów deszczowych wraz z przykanalikami

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg tabeli wyrównań

-ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm

-odmulenie rowów przydrożnych

-wykonanie poboczy nieumocnionych

-wykonanie oznakowania pionowego

-wykonanie oznakowania poziomego

c/na odcinku od km 1+101 do przepustu w  km 2+015

- 3 -

– roboty rozbiórkowe

-poszerzenie jezdni do 5,50 m wraz z poboczami szerokości 0,80 m

-likwidacja miejsc przełomowych – wg tabeli przełomów

-wykonanie chodnika

-ułożenie krawężników

-wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego 0/31,5 i z kostki brukowej

-wykonanie wysepki azylowej

-pobudowanie przepustu drogowego śr. 30 cm

-likwidacja  przepustu drogowego śr. 50 cm

-wykonanie 2 szt wpustów deszczowych wraz z przykanalikami

-umocnienie rowu płytami ażurowymi 60x40x10

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg tabeli wyrównań

-ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm

-odmulenie rowów przydrożnych

-wykonanie poboczy nieumocnionych

-wykonanie oznakowania pionowego

-wykonanie oznakowania poziomego

d/na odcinku od przepustu w  km 2+015 do skrzyżowania z drogą powiatową w km 3+095

– roboty rozbiórkowe

-poszerzenie jezdni do 5,50 m wraz z poboczami szerokości 0,80 m

-likwidacja miejsc przełomowych – wg tabeli przełomów

-wykonanie zjazdu na posesje z kruszywa łamanego 0/31,5

-ułożenie krawężników w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową

-umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x10

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg tabeli wyrównań

-ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm

- 4 -

-wykonanie poboczy nieumocnionych

-wykonanie oznakowania pionowego

-wykonanie oznakowania poziomego

e/droga do bloków na odcinku od km 0 + 000A do km 0+231,6A

– roboty rozbiórkowe

-poszerzenie jezdni do 5,50 m wraz z poboczem szerokości 0,80 m po prawej stronie drogi

-wykonanie chodnika po lewej stronie drogi

-ułożenie krawężników

-wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego 0/31,5 i z kostki brukowej

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg tabeli wyrównań

-ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm

-odmulenie rowu przydrożnego

-wykonanie pobocza nieumocnionego

-wykonanie oznakowania pionowego

-wykonanie oznakowania poziomego

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest oszacowanie kosztów inwestycji na roboty budowlane wynikających z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz przyjętych założeń do kosztorysowania.

1.4 Przepisy prawne i materiał wykorzystany przy opracowaniu

1. Projekt budowlany z przedmiarem robót

2. Katalogi Nakładów Rzeczowych – KNR, KNNR itp.

3. Rozporządzenie Ministra  Finansów z 2 października 2001 r w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji (Dz.U.nr 133 z 2001 r poz.1480)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego (Dz.U.nr 130 poz.1389)

- 5 -

5.Ustawa z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.nr 19 z 2004 r poz.177)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.września 2004r w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

7. Informacyjny zestaw średnich cen czynników produkcji wydany przez SEKOCENBUD IV kw.2015 r

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2.Ogólna charakterystyka obiektu

Zaprojektowano przebudowę drogi Kobierzycko – Sędzice na działkach działki : 144/2, 125, 36, 423, 415, 420, 493, 486, 489/1w gminie Wróblew.  Ilości robót podane są w przedmiarze robót.

Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:

– roboty rozbiórkowe

-poszerzenie jezdni do 5,50 m wraz z poboczami szerokości 0,80 m

-likwidację miejsc przełomowych – wg tabeli przełomów

-wykonanie ścieków z kostki brukowej

-wykonanie chodnika

-ułożenie krawężników

-wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego 0/31,5 i z kostki brukowej

-umocnienie rowów  płytami ażurowymi 60x40x10

-wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg tabeli wyrównań

-ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm

-odmulenie rowów przydrożnych

-wykonanie poboczy nieumocnionych

-wykonanie oznakowania pionowego

-wykonanie oznakowania poziomego

- 6 -

4.Analizy indywidualne nakładów rzeczowych, cen czynników produkcji i wskaźników pośrednich zysku.

4.1 Jednostkowe nakłady rzeczowe

Z analizy dostępnych danych wynika, że przy składaniu ofert , oferenci  opierają się głównie na nakładach rzeczowych dostępnych w katalogach KNR i KNNR. Dlatego do opracowania niniejszego kosztorysu zastosowano kosztorysowe normy nakładów rzeczowych w oparciu o w/w katalogi.

4.2 Ceny czynników produkcji

Ceny czynników produkcji (materiałów i pracy sprzętu) oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku przyjęto z informacyjnego zestawu średnich cen i czynników produkcji wydanego przez SEKOCENBUD IV kw.2016 r

Cenę robocizny określono na poziomie 12 zł/h

Koszty zakupu – 10 %

Koszty pośrednie  - 55 %

Koszty zysku – 5 % od  R i KpR

4.3 Uwagi końcowe

Przez określoną wartość niniejszego kosztorysu inwestorskiego  należy rozumieć wartość szacunkową zamówienia na roboty budowlane wynikające z projektu budowlanego i przedmiaru robót oraz założeń wyjściowych do kosztorysowania.

W kosztorysie określono cenę netto i cenę z doliczonym podatkiem VAT